Kosztorys ofertowy  					załącznik nr 1a

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L od km 12+660,08 do km 17+559,00 (z wyłączeniem mostu od km 12+726,18 do 12+807,10 ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 N001-0111-010 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 4.900 |  |  |
| 2 d.1 | SEK 6-01 S6010103050000 | Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno, przy użyciu frezarki, tranport samochodem samowył.5-10t. Materiał z frezowania do wykorzystania zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego | m2 | 3245.090 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 N006-0806-020 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 341.700 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 N006-0806-020 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja krawężników | m | 289.610 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 N006-0803-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących | m2 | 282.190 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 N006-0803-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebraie nawierzchni istniejących - materiał z rozbiórki do wykorzystania zgodnie z zaleceniami Zamawiającego | m2 | 1149.300 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 N006-0808-080 | Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków | szt | 12.000 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-31 231-0703-03 | Zdjęcie tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne | szt | 12.000 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 6 N00608080700000 | Demontaż barier drogowych stalowych. | m | 14.000 |  |  |
| 2 | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE - REGULACJA ROWÓW I KORYTOWANIE |  |  |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 1 N001-0201-120 | Wykonanie wykopów i przerzut ziemi, z wbudowaniem na miejscu | m3 | 3527.280 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 1 N001-0407-010 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Skarpy + pobocze gruntowe | m3 | 3527.280 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 1 N001-0409-030 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi. Skarpy + pobocze gruntowe | m3 | 3527.280 |  |  |
| 13 d.2 | KNKRB 06 60101010100 | Wykonanie koryta dla nawierzchni zatok autobusowych, peronów, chodników, zjazdów i poboczy | m3 | 4162.100 |  |  |
| 3 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU W KM 13+404,84 |  |  |  |  |
| 14 d.3 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj .łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp .urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 1.980 |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-01 201-0326-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. II-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 6.000 |  |  |
| 16 d.3 | KNR 2-31 2311404010000 | Oczyszczanie przepustu pod nawierzchnią jezdni z namułu | m | 9.000 |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0.456 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem p Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 0.600 |  |  |
| 19 d.3 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 2.000 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 0.990 |  |  |
| 21 d.3 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | m3 | 0.888 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II | m3 | 0.990 |  |  |
| 4 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU W KM 13+541,00 |  |  |  |  |
| 23 d.4 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 0.750 |  |  |
| 24 d.4 | KNR 2-01 201-0326-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 6.000 |  |  |
| 25 d.4 | KNR 2-31 2311404010000 | Oczyszczanie przepustu pod nawierzchnią jezdni z namułu | m | 10.000 |  |  |
| 26 d.4 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0.456 |  |  |
| 27 d.4 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem p Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 0.300 |  |  |
| 28 d.4 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 1.000 |  |  |
| 29 d.4 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 0.375 |  |  |
| 30 d.4 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | m3 | 0.888 |  |  |
| 31 d.4 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II | m3 | 0.375 |  |  |
| 5 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - Wydłużenie i oczyszczenie przepustów w km 14+104, w km 14+582,35 oraz km 15+497 |  |  |  |  |
| 32 d.5 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 2.170 |  |  |
| 33 d.5 | KNR 2-01 201-0326-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 12.000 |  |  |
| 34 d.5 | KNR 2-31 2311404010000 | Oczyszczanie przepustu pod nawierzchnią jezdni z namułu | m | 10.000 |  |  |
| 35 d.5 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 1.368 |  |  |
| 36 d.5 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem p Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 0.900 |  |  |
| 37 d.5 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 3.000 |  |  |
| 38 d.5 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 1.085 |  |  |
| 39 d.5 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | m3 | 1.775 |  |  |
| 40 d.5 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II | m3 | 0.930 |  |  |
| 6 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU w km 14+744,00 |  |  |  |  |
| 41 d.6 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat.III z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 2.100 |  |  |
| 42 d.6 | KNR 2-01 201-0326-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb. do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 8.000 |  |  |
| 43 d.6 | KNR 2-31 2311404010000 | Oczyszczanie przepustu pod nawierzchnią jezdni z namułuw w km 15+497; 5 rur o średnicy 1500cm. Analogia | m | 70.000 |  |  |
| 44 d.6 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0.768 |  |  |
| 45 d.6 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem p Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 1.500 |  |  |
| 46 d.6 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 4.000 |  |  |
| 47 d.6 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 1.050 |  |  |
| 48 d.6 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | m3 | 1.235 |  |  |
| 49 d.6 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II | m3 | 1.050 |  |  |
| 7 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU w km 15+136,00 oraz w km 14+041,00 |  |  |  |  |
| 50 d.7 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat .III z transp. urobku samochod .samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 1.620 |  |  |
| 51 d.7 | KNR 2-01 201-0326-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb. do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 12.000 |  |  |
| 52 d.7 | KNR 2-31 2311404010000 | Oczyszczanie przepustu pod nawierzchnią jezdni z namułu | m | 20.000 |  |  |
| 53 d.7 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0.912 |  |  |
| 54 d.7 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 0.600 |  |  |
| 55 d.7 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 2.000 |  |  |
| 56 d.7 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 0.810 |  |  |
| 57 d.7 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | m3 | 1.775 |  |  |
| 58 d.7 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm. Grunt kat .I-II | m3 | 0.810 |  |  |
| 8 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU w km 16+332,43 |  |  |  |  |
| 59 d.8 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 1.740 |  |  |
| 60 d.8 | KNR 2-01 201-0326-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb. do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 6.000 |  |  |
| 61 d.8 | KNR 2-31 2311404010000 | Oczyszczanie przepustu pod nawierzchnią jezdni z namułu ( aktualnie oczyszczony) | m | 0.000 |  |  |
| 62 d.8 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0.456 |  |  |
| 63 d.8 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem p Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 0.600 |  |  |
| 64 d.8 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 2.000 |  |  |
| 65 d.8 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 0.870 |  |  |
| 66 d.8 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | m3 | 0.888 |  |  |
| 67 d.8 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub. 40 cm .Grunt kat. I-II | m3 | 0.870 |  |  |
| 9 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - ODBUDOWA PRZEPUSTU w km 16+668,00 oraz km 13+13+840 |  |  |  |  |
| 68 d.9 | KNNR 6 N00608020400000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości sr. 8 cm Krotność = 2 | m2 | 36.000 |  |  |
| 69 d.9 | KNNR 6 N00608020600000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm | m2 | 36.000 |  |  |
| 70 d.9 | KNNR 6 N00608020200000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm | m2 | 45.000 |  |  |
| 71 d.9 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj .łyżki 0.60 m3 w gr.kat .III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 24.780 |  |  |
| 72 d.9 | KNR 2-01 201-0326-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb. do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat .III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 120.000 |  |  |
| 73 d.9 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Demontaż istniejącego przepustu drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 10.000 |  |  |
| 74 d.9 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 1.820 |  |  |
| 75 d.9 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 6.600 |  |  |
| 76 d.9 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 22.000 |  |  |
| 77 d.9 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 12.390 |  |  |
| 78 d.9 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym+ | m3 | 3.552 |  |  |
| 79 d.9 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych ,obiektowych ,rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub. 40cm. Grunt kat. I-II | m3 | 12.39 |  |  |
| 80 d.9 | KNNR 6 N006-0103-010 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV | m2 | 36.000 |  |  |
| 81 d.9 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 36.000 |  |  |
| 82 d.9 | KNNR 6 N006-0109-030 | Podbudowy z chudego betonu,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 36.000 |  |  |
| 83 d.9 | KNNR 6 N006-0113-020 | Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2 | m2 | 36.000 |  |  |
| 84 d.9 | KNNR 6 N00603080103000 | Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 ,grubość średnia warstwy 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 | 36.000 |  |  |
| 85 d.9 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 36.000 |  |  |
| 86 d.9 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 36.000 |  |  |
| 87 d.9 | KNNR 6 N00603080105000 | Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 | 36.000 |  |  |
| 88 d.9 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 36.000 |  |  |
| 89 d.9 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 36.000 |  |  |
| 90 d.9 | KNNR 6 N00603090203000 | Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Krotność = 1.25 | m2 | 36.000 |  |  |
| 10 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - ODBUDOWA PRZEPUSTU w km 16+904,00 |  |  |  |  |
| 91 d.10 | KNNR 6 N00608020400000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości sr. 8 cm Krotność = 2 | m2 | 18.000 |  |  |
| 92 d.10 | KNNR 6 N00608020600000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm | m2 | 18.000 |  |  |
| 93 d.10 | KNNR 6 N00608020200000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm | m2 | 22.500 |  |  |
| 94 d.10 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat .III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 11.190 |  |  |
| 95 d.10 | KNR 2-01 2010326040000 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 6,0 m. Grunt kategorii III-IV. | m2 | 66.000 |  |  |
| 96 d.10 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Demontaż istniejącego przepustu drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 10.000 |  |  |
| 97 d.10 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0.912 |  |  |
| 98 d.10 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Demontaż istniejącego przepustu drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 10.000 |  |  |
| 99 d.10 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem p Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 3.300 |  |  |
| 100 d.10 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 11.000 |  |  |
| 101 d.10 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 5.600 |  |  |
| 102 d.10 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | m3 | 1.776 |  |  |
| 103 d.10 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm. Grunt kat. I-II | m3 | 5.600 |  |  |
| 104 d.10 | KNNR 6 N006-0103-010 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV | m2 | 18.000 |  |  |
| 105 d.10 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 18.000 |  |  |
| 106 d.10 | KNNR 6 N006-0109-030 | Podbudowy z chudego betonu,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 18.000 |  |  |
| 107 d.10 | KNNR 6 N006-0113-020 | Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2 | m2 | 18.000 |  |  |
| 108 d.10 | KNNR 6 N00603080103000 | Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 ,grubość średnia warstwy 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 | 18.000 |  |  |
| 109 d.10 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 18.000 |  |  |
| 110 d.10 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 18.000 |  |  |
| 111 d.10 | KNNR 6 N00603080105000 | Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 | 18.000 |  |  |
| 112 d.10 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 18.000 |  |  |
| 113 d.10 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 18.000 |  |  |
| 114 d.10 | KNNR 6 N00603090203000 | Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Krotność = 1.25 | m2 | 18.000 |  |  |
| 11 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - BUDOWA PRZEPUSTU w km 17+532,80 |  |  |  |  |
| 115 d.11 | KNNR 6 N00608020400000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości sr. 8 cm Krotność = 2 | m2 | 16.500 |  |  |
| 116 d.11 | KNNR 6 N006-0803-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 25.420 |  |  |
| 117 d.11 | KNNR 6 N00608020600000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm | m2 | 41.920 |  |  |
| 118 d.11 | KNNR 6 N00608020200000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm | m2 | 41.920 |  |  |
| 119 d.11 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr .kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 100.020 |  |  |
| 120 d.11 | KNR 2-01 201-0326-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb. do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 88.000 |  |  |
| 121 d.11 | KNR 2-02 202-0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0.910 |  |  |
| 122 d.11 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem p Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 5.100 |  |  |
| 123 d.11 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm | m | 17.000 |  |  |
| 124 d.11 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 50.010 |  |  |
| 125 d.11 | KNR 2-33I 233I0606010000 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym | m3 | 1.775 |  |  |
| 126 d.11 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40cm. Grunt kat. I-II | m3 | 50.010 |  |  |
| 127 d.11 | KNNR 6 N006-0103-010 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV | m2 | 16.500 |  |  |
| 128 d.11 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 16.500 |  |  |
| 129 d.11 | KNNR 6 N006-0109-030 | Podbudowy z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 16.500 |  |  |
| 130 d.11 | KNNR 6 N006-0113-020 | Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2 | m2 | 16.500 |  |  |
| 131 d.11 | KNNR 6 N00603080103000 | Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 , grubość średnia warstwy 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 | 16.500 |  |  |
| 132 d.11 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 16.500 |  |  |
| 133 d.11 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 16.500 |  |  |
| 134 d.11 | KNNR 6 N00603080105000 | Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 | 16.500 |  |  |
| 135 d.11 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 16.500 |  |  |
| 136 d.11 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 16.500 |  |  |
| 137 d.11 | KNNR 6 N00603090203000 | Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Krotność = 1.25 | m2 | 16.500 |  |  |
| 138 d.11 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. Krotność = 1.5 | m2 | 25.420 |  |  |
| 139 d.11 | KNNR 6 N006-0109-030 | Podbudowy z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 25.420 |  |  |
| 140 d.11 | KNNR 6 N006-0502-030 | Zatoka parkingowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - kostka z rozbiórki | m2 | 25.420 |  |  |
| 12 | 45240000-1 | ODWODNIENIE - umocnianie skarp, dna rowów I odbudowa przepustu wzdłuż KOŚCIOŁA oraz na zjazdach w m.. SULÓW |  |  |  |  |
| 141 d.12 | KNNR 6 N006-0803-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 206,000 |  |  |
| 142 d.12 | KNNR 6 N00608020600000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm | m2 | 206,000 |  |  |
| 143 d.12 | KNNR 6 N00608020200000 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm | m2 | 206,000 |  |  |
| 144 d.12 | KNR 2-01 201-0206-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj .łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (materiał na odkład do ponownego wbudowania) | m3 | 61,800 |  |  |
| 145 d.12 | KNR 2-01 2010326040000 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kategorii III-IV. | m2 | 668,000 |  |  |
| 146 d.12 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Demontaż istniejącego przepustu drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm | m | 206,000 |  |  |
| 147 d.12 | KNNR 6 N00606050200000 | Fundament pod przepustem z piasku stabilizowanego cementem p Rm=5,0 MPa o grubości 30 cm | m3 | 40,800 |  |  |
| 148 d.12 | KNR 2-33I 233I0601030100 | Części przelotowe prefabrykowanych lub z PP przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm. Analogia | m | 334,000 |  |  |
| 149 d.12 | KNNR 1 N001-02 010214050 | OBSYPKA - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - (+ PIASEK) | m3 | 167,000 |  |  |
| 150 d.12 | KNNR 6 N006-0605-030 | Zakończenia kołnierzowe dla rur o średnicy 60 cm | szt. | 78,000 |  |  |
| 151 d.12 | KNNR 1 N00102140300000 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40cm. Grunt kat. I-II | m3 | 133,600 |  |  |
| 152 d.12 | KNNR 6 N006-0103-010 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV | m2 | 334,000 |  |  |
| 153 d.12 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Krotność = 1.5 | m2 | 206,000 |  |  |
| 154 d.12 | KNNR 6 N006-0109-030 | Podbudowy z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 206.000 |  |  |
| 155 d.12 | KNNR 6 N006-0502-030 | Chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - kostka z rozbiórki | m2 | 206,000 |  |  |
| 156 d.12 | KNNR 1 N001-0514-010 | Wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi 40x60x8 cm na podyspce cementowej wraz z ułożeniem geomembrany | m2 | 106.360 |  |  |
| 157 d.12 | KNNR 11 N01105030111000 | Wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych z nawierzchni drogi powiatowej z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm z umocnieniem skarpy na wylocie Lokalizacja zgodnie z ukształtowaniem wysokościowym oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru | m | 100.000 |  |  |
| 13 | 45233120-6 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA |  |  |  |  |
| 158 d.13 | KNNR 6 N006-0403-030 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4205.110 |  |  |
| 159 d.13 | KNNR 6 N006-0403-030 | Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 601.000 |  |  |
| 160 d.13 | KNNR 6 N00604030400000 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 41.550 |  |  |
| 161 d.13 | KNNR 6 N00604030400000 | Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 20x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych ,na podsypce cementowo-piaskowej | m | 41.550 |  |  |
| 162 d.13 | KNNR 6 N006-0403-030 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 376.000 |  |  |
| 163 d.13 | KNNR 6 N006-0404-010 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 4893.560 |  |  |
| 164 d.13 | KNNR 6 N006-0404-050 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 392.000 |  |  |
| 14 | 45112730-1 | PODBUDOWA - CHODNIK I PERON AUTOBUSOWY |  |  |  |  |
| 165 d.14 | KNNR 6 N006-0103-030 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 8460.580 |  |  |
| 166 d.14 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Krotność = 1.5 | m2 | 8460.580 |  |  |
| 15 | 45112730-1 | PODBUDOWA - ZJAZDY INDYWIDUALNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ |  |  |  |  |
| 167 d.15 | KNNR 6 N006-0103-010 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV | m2 | 695.760 |  |  |
| 168 d.15 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 695.760 |  |  |
| 169 d.15 | KNNR 6 N006-0109-030 | Podbudowy z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 695.760 |  |  |
| 16 | 45112730-1 | PODBUDOWA - ZATOKI AUTOBUSOWE I ZATOKA PARKINGOWA |  |  |  |  |
| 170 d.16 | KNNR 6 N006-0103-030 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 858.580 |  |  |
| 171 d.16 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Krotność = 1.5 | m2 | 858.580 |  |  |
| 172 d.16 | KNNR 6 N006-0109-030 | Podbudowy z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 858.580 |  |  |
| 17 | 45233120-6 | NAWIERZCHNIA - DROGA POWIATOWA |  |  |  |  |
| 173 d.17 | KNNR 6 N006-0103-010 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV - wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od km 13+400 do końca zakresu, średnia szerokość poszerzenia 0,50m | m2 | 1017,180 |  |  |
| 174 d.17 | KNNR 6 N006-0109-010 | Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od km 13+400 do końca zakresu, średnia szerokość poszerzenia 0,50m | m2 | 1585,930 |  |  |
| 175 d.17 | KNNR 6 N006-0109-030 | Podbudowy z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od km 13+400 do końca zakresu, średnia szerokość poszerzenia 0,50m | m2 | 1017,180 |  |  |
| 176 d.17 | KNNR 6 N006-0113-020 | Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od km 13+400 do końca zakresu, średnia szerokość poszerzenia 0,50m Krotność = 2 | m2 | 1017,800 |  |  |
| 177 d.17 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 15697.950 |  |  |
| 178 d.17 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 15697.950 |  |  |
| 179 d.17 | KNNR 6 N00603080103000 | Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 , grubość średnia warstwy 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Krotność = 0.75 | m2 | 15697.950 |  |  |
| 180 d.17 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 15697.950 |  |  |
| 181 d.17 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 15697.950 |  |  |
| 182 d.17 | KNNR 6 N00603080105000 | Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Krotność = 1.25 | m2 | 15697.950 |  |  |
| 183 d.17 | KNNR 6 N006-1005-060 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu | m2 | 15697.950 |  |  |
| 184 d.17 | KNNR 6 N006-1005-070 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 15697.950 |  |  |
| 185 d.17 | KNNR 6 N00603090203000 | Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t | m2 | 15697.950 |  |  |
| 18 | 45233120-6 | NAWIERZCHNIA - CHODNIK I PERON AUTOBUSOWY |  |  |  |  |
| 186 d.18 | KNNR 6 N006-0502-020 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 9457.370 |  |  |
| 19 | 45233120-6 | NAWIERZCHNIA - ZJAZDY INDYWIDUALNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ |  |  |  |  |
| 187 d.19 | KNNR 6 N006-0502-030 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 848.270 |  |  |
| 20 | 45233120-6 | NAWIERZCHNIA - ZATOKI AUTOBUSOWE I ZATOKA PARKINGOWA |  |  |  |  |
| 188 d.20 | KNNR 6 N006-0502-030 | Zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 858.580 |  |  |
| 21 | 45233120-6 | NAWIERZCHNIA - POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA |  |  |  |  |
| 189 d.21 | KNNR 6 N006-0103-030 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 1898.870 |  |  |
| 190 d.21 | KNNR 6 N006-0113-020 | Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1.5 | m2 | 1898.870 |  |  |
| 22 | 45230000-8 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 191 d.22 | KNNR 6 N006-0703-010 | Umieszczenie barier enegrochłonnych (U-14a). | m | 110.000 |  |  |
| 192 d.22 | KNNR 6 N006-0701-030 | Umieszczenie barier chodnikowych szczeblinkowych (U-11a) | m | 714.000 |  |  |
| 23 | 45230000-8 | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |
| 193 d.23 | KNNR 6 N006-0705-020 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 1058.640 |  |  |
| 194 d.23 | KNNR 6 N006-0705-030 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe, linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane malowane mechanicznie | m2 | 191.120 |  |  |
| 195 d.23 | KNNR 6 N006-0705-060 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie | m2 | 79.590 |  |  |
| 24 | 45230000-8 | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 196 d.24 | KNNR 6 N006-0702-010 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm - słupki pochodzące z rozbiórki | szt | 6.000 |  |  |
| 197 d.24 | KNNR 6 N006-0702-010 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm | szt | 26.000 |  |  |
| 198 d.24 | KNNR 6 N006-0702-040 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki pochodzące z rozbiórki | szt | 6.000 |  |  |
| 199 d.24 | KNNR 6 N006-0702-040 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu , nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt | 26.000 |  |  |
| 200 d.24 | KNNR 6 N006-0702-050 | Montaż zestawu przejścia aktywnego w rejonie szkół | szt | 1.000 |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto) |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

| (miejsce, data) |  | (podpis/-y przedstawiciela/-li upoważnionego/-nych do reprezentowania Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |